ASSET & AYDEM: Birleşik Sistem Raporu

Giriş Bu proje, yerleşik sensör ağları (ASSET) ile insansız hava araçları filosunu (AYDEM) birleştirerek, orman yangınlarını başlangıç aşamasında tespit eden ve otonom müdahale gerçekleştiren hiyerarşik bir ekosistemdir.

Sistem Mimarisi Sistem, verimlilik ve enerji tasarrufu için üç katmanlı bir yapı üzerine kurulmuştur:

- Asset 2.0 (Uç Sensörler): Ormanın derinliklerine yerleştirilen, düşük enerjili duman ve sıcaklık sensörleridir. Sadece veri toplar ve en yakın 2.1 modülüne iletir.

- Asset 2.1 (Toplayıcı/Hub): Asset 2.0 modüllerinden gelen verileri toplar, paketler ve uzun menzilli LoRa hattı üzerinden AYDEM Hangar'a (Merkez) gönderir.

- AYDEM Hangar (Gateway & Karar Merkezi): Tüm sistemin beynidir. Gelen verileri analiz eder ve drone filosunu sevk eder.

Donanım Bileşenleri Sistemin fiziksel ve operasyonel kalbi olan Hangar, otonom bir üs olarak tasarlanmıştır. Hangar, hem drone'ların barınağı hem de sistemin yerel işlem merkezidir (Edge Computing).

| Donanım Kategorisi | Bileşenler ve Teknik Özellikler |
| --- | --- |
| Hangarın Beyni (Mini PC) | G10 Mini PC (AMD Ryzen 5 3500U işlemci, 16GB RAM) sistemin Edge Computing merkezidir. MavLink Gateway, yerel MQTT Broker ve Edge AI analizlerini (YOLOv8) yönetir. Pixhawk telemetrisini işlemek, duman analizini yerel olarak yapmak ve bulut senkronizasyonunu yönetmekle görevlidir. |
| Görsel Komuta Paneli | MSI Pro MP161 E2 15.6" FHD IPS portatif monitör, hangar kapağına entegre edilmiştir. Type-C üzerinden tek kabloyla (DP Alt Mode) hem görüntü hem güç alarak karmaşayı önler ve saha operatörüne anlık telemetri ile canlı kamera takibi sağlar. |
| Enerji Döngüsü | 200W monokristal güneş panelleri, MPPT şarj kontrol cihazı üzerinden 40Ah LiFePO4 batarya bloğunu besler. Bu yapı, hangar ve drone için kesintisiz bir UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) görevi görür. |
| Mekanik Yerleşim | İHA kalkış emri aldığında doğrusal aktüatörler yardımıyla tavan otonom olarak açılır. İniş sonrası drone, yaylı bakır raylar (Contact Charging) üzerinden otonom şarj moduna geçer. Hassas iniş için Aruco Marker destekli iniş rayları kullanılır. |
| Temel Malzemeler | Kontrolcü olarak AI işlemcili Deneyap Kart 1A v2; uçuş kontrolü için Pixhawk 4/6C kullanılır. Görüntüleme ESP32-CAM ve FLIR Lepton 3.5 Termal Sensör ile, mesafe ölçümü ise Benewake TFmini Lidar ile sağlanır. |

Haberleşme Protokolleri Sistem, internet kesintilerine karşı hibrit bir haberleşme yapısı kullanır ve zorlu arazi koşullarında veri sürekliliğini garanti etmek için hiyerarşik bir ağ içerir.

| Katman | İletişim Protokolü / Donanım | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Asset 2.0 - 2.1 | BLE / LoRa (Kısa Mesafe) | Uç noktalardan ham sıcaklık/gaz verisi aktarımı. |
| Asset 2.1 - Hangar | LoRa (Uzun Mesafe) (Örn: E32-433T20D modülleri) | Doğrulanmış alarm paketlerinin merkezi sunucuya iletimi. |
| Hangar - Drone | MavLink / Radio Link | Koordinat atama ve otonom görev emri gönderimi. |
| Hangar - Bulut (Merkez) | MQTT / GSM / Starlink (Örn: ZTE MG2618 GSM modülü) | Uzaktan izleme ve stratejik raporlama. |

İHA Filosu ve Müdahale Türleri Operasyonel verimlilik için özelleşmiş üç farklı drone türü görev yapar:

- Asset Out - Detection (Keşif): İlk uyarı geldiğinde bölgeye sevk edilir. Optik ve termal sensörlerle yangının tam koordinatını ve şiddetini belirler. FLIR Termal kamera, Lidar ve mmWave radar ile donatılmıştır; gece görüşü ve duman arkası tespiti sağlar. Radyometrik termal sensörler (FLIR), duman tabakasının arkasındaki ısı çekirdeklerini tespit eder ve koordinatları dumanın içindeki alevlere göre günceller. Lidar ve ultrasonik sensörler drone çevresinde 360 derecelik bir güvenlik kalkanı oluştururken, mmWave radar dumanın en yoğun olduğu anlarda bile güvenli uçuş sağlar. Deneyap Kart 1A v2 üzerindeki kamera, hangar zeminindeki Aruco Marker'ları tanıyarak drone'u santimetrik hassasiyetle şarj pedlerine oturtur.

- Asset Out - Capsule (Hücum): Yangın çekirdeğine darbe duyarlı söndürme kapsülleri (Monoamonyum Fosfat) fırlatarak alevlerin oksijenle temasını keser.

- Asset Out - Obstacle (Bariyer): Yangının yayılma hattına amonyum polifosfat bazlı yangın geciktirici sıvı püskürterek yanmayan koridorlar oluşturur.

Güvenlik (Fail-Safe) Sistemin sürekliliği ve yasal uyumluluğu için kritik protokoller tanımlanmıştır:

- Fail-Safe Senaryoları: Haberleşme kaybı yaşandığında drone 'Eve Dön' (RTL) moduna geçer. Sanal çit (Geo-Fencing) sayesinde uçuş alanı dışına çıkması engellenir. Ayrıca düşük batarya güvenliği sağlanır.

- Yasal Uyum: SHT-İHA yönetmeliklerine ve standartlarına uygun "Remote ID" yayını yapılır ve her uçuşun kara kutu verileri Mini PC üzerinde saklanır.

Yazılım ve AI Karar verme süreçleri yerel yapay zeka modelleriyle hızlandırılmıştır:

- Edge AI: Deneyap Kart ve Mini PC üzerinde çalışan hafifletilmiş YOLOv8 modelleri, duman ve alev formlarını gerçek zamanlı olarak sınıflandırır.

- Merkezi Dashboard: Node.js tabanlı arayüz; harita üzerinde tüm birimleri, rüzgar yönünü, sensör grafiklerini ve canlı video akışını tek bir ekranda birleştirir.